Требования к заказу:

- 3Д-модель в формате: STL, OBJ, 3MF, STEP, Parasolid (рекомендуется STEP). 
Возможно изготовление модели по чертежу.

- Требования по температуре эксплуатации, стойкости к растворителям и кислотам. Примерное представление об интенсивности нагрузки на деталь.  Наличие закладных резьбовых втулок или вставных резьбовых гаек.

- Степень точности по 14 квалитету. При необходимости на отдельные размеры можно получить до 9 квалитета. Шероховатость зависит от технологии изготовления, наилучшая шероховатость без обработки у технологии порошковой и фотополимерной печати. Есть возможность печатать ненагруженные резьбы в детали.

- Минимальная толщина стенки 0,4мм. Рекомендуемая толщина стенок от 1,2 мм.

- Рекомендуемый зазор между детали сборки 0,2-0,4 мм.

- Разрешено ли редактировать модель для оптимизации детали под технологию 3Д-печати.

- Для фотополимерной и порошковой печати есть возможность наносить рельефный рисунок на поверхности. Для этого необходимо черно-белое изображение текстуры в формате jpg.